##### ЗАО “Л-КАРД”

НОСИТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

E-270

# ПАСПОРТ

# 422272-270-42885515 ПС

МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие сведения об изделии						3

- Основные технические данные и характеристики			4

- Предельно-допустимые режимы эксплуатации			4

- Подключение								5

- Комплектность								8

- Условия эксплуатации							8

- Правила хранения							8

- Транспортирование							8

- Указания и рекомендации  по эксплуатации				9

- Свидетельство о приемке						9

- Гарантии изготовителя							9

- Рекламации								10

- Сведения о хранении							11

- Периодический контроль						11

- Особые отметки								11

11

### 13. Сведения о хранении

| Дата |  |  | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения | Условия хранения | и подпись лица, ответственного за хранение |

14. Периодический контроль

| Дата | Отметка о контроле | Подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

15. Особые отметки

10

- 11. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует  обеспечение технических характеристик носителя  при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

12. Рекламации

В случае преждевременного выхода изделия из строя данное изделие возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время  хранения_________________________________________________

(заполняется, если изделие не было в эксплуатации)

Общее количество часов работы изделия____________________________

Основные данные режима эксплуатации_____________________________

Причины снятия изделия с эксплуатации или хранения________________

Сведения заполнил_______________________________________________

Внимание!

По окончании эксплуатации изделия (если изделие снято с эксплуатации после истечения гарантийного срока) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 12.

3

1. Общие сведения об изделии

Носитель преобразователей многофункциональный E-270 (носитель) представляет собой устройство для ввода аналоговых и цифровых сигналов в персональный компьютер с подключением по одному из стандартных последовательных интерфейсов: RS485, CAN или USB, в зависимости от модификации (E-270RS485, E-270CAN , E-270USB соответственно). Для всех модификаций допускается также подключение по интерфейсу RS232.

Носитель предназначен преимущественно для построения многоканальных измерительных систем сбора аналоговых данных и рассчитан на установку до 8 шт. преобразователей измерительных типа H-27 с индивидуальной гальванической развязкой входных каналов. Носитель имеет 8-канальный АЦП, счетчик импульсов и цифровые входы и выходы на внешние устройства.

Управление работой носителя и обмен данными с компьютером осуществляется при помощи 16-битного RISC-микроконтроллера CR16.

Места нанесения маркировки с обозначением модификации,

предприятия-изготовителя и заводского №

P1

P2

L-Card

E-270

P3

P4

Р1 - разъем «RS-485/USB/CAN»

Р2 - разъем «Digital I/O»

Р3 - разъем «RS-232»

P4 - разъем «Analog I/O»

4

2. Основные технические данные и характеристики

| Количество преобразователей H-27, устанавливаемых в носитель | До 8 шт. |
| --- | --- |
| Напряжение, формируемое для питания преобразователей H-27 | Меандр (8±0,4) В, (250±0,1) кГц |
| Основная приведенная погрешность измерения по каналам «Analog I/O», не более | 0,05 % (погрешность определяется метрологическими характеристиками преобразователей H-27) |
| Параметры АЦП: - количество каналов - разрядность - диапазон входных сигналов | 8 8 бит 0 ... 4,096 В |
| Программно задаваемая частота сбора аналоговых данных | 5..104 Гц |
| Количество цифровых линий: - TTL входы - TTL выходы - CMOS входы/выходы - вход сигнала прерывания | 8 8 4 1 |
| Скорость цифрового ввода-вывода | 500 Байт/c |
| Напряжение питания: - модификация E-270RS485 - модификации E-270CAN и E-270USB | +7 ... +20 В (от внешнего источника) +5 В (от интерфейса) |
| Потребляемая мощность, не более | 2,5 Вт |

3. Предельно-допустимые режимы эксплуатации

| Напряжение на цифровых входах и входах АЦП. | - 0,2 …+5,2 В. |
| --- | --- |
| Сила тока на CMOS выходах, не более | 1 мА |
| Сила тока на TTL выходах, не более |  5 мА |
| Предельно допустимый суммарный ток нагрузки на всех цифровых выходах: - установлено 6 шт. или более преобразователей H-27 - установлено менее 6 шт. преобразователей H-27 | 10 мА 40 мА |

- Примечание. Предельно-допустимые уровни входных сигналов в каналах «Analog I/O», задаются в паспортах на соответствующий тип преобразователя.

9

7. Правила хранения

Складские условия:

температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС;

относительная влажность до 80 % при температуре +25 °С  без

конденсации влаги;

отсутствие в воздухе пыли, паров кислот,  щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

- 8. Транспортирование

Всеми видами транспорта при условии защиты от прямого попадания атмосферных осадков, в климатических условиях:

температура окружающего воздуха от -20 °С до +60 °С;

относительная влажность воздуха не более 95 %  при температуре 25 °С.

- 9. Указания и рекомендации  по эксплуатации

- 1) В процессе работы не разрешается превышать предельно-допустимые эксплуатационные режимы.

- 2) Не допускается установка преобразователя в схему, находящуюся под напряжением.

3) При применении и эксплуатации следует руководствоваться указаниями и правилами, изложенными в техническом описании 422272-270-42885515 TO.

10. Свидетельство о приемке

Носитель преобразователей многофункциональный E-270             №                        в комплекте с преобразователями измерительными по п.5 соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска____________________

Место

печати

Контролер ОТК ____________________

8

- 5. Комплектность

| № | Наименование | Обозначение | Кол- во | Заводской номер | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Носитель преобразователей E-270 | 422272-270-42885515 | 1 |  |  |
| 2 | Преобразователи измерительные H-27 |  |  |  | Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 Слот 7 Слот 8 |
| 3 | Паспорт | 422272-270-42885515 ПС | 1 |  |  |
| 4 | Программное обеспечение |  | 1 |  | Диск CD-ROM |
| 5 | Паспорт | 422714-H27U-42885515 ПС |  |  | По требованию |
| 6 | Паспорт | 422714-H27T-42885515 ПС |  |  |  |
| 7 | Паспорт | 422714-H27I-42885515 ПС |  |  |  |
| 8 | Паспорт | 422714-H27R-42885515 ПС |  |  |  |
| 9 | Техническое описание | 422272-270-42885515 TO |  |  |  |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 422714-H27-42885515 РЭ |  |  |  |

6. Условия эксплуатации

а) Нормальные условия

температура окружающего воздуха (20±5) °С;

относительная влажность воздуха (30 - 80) %;

атмосферное давление (630 - 800) мм рт. ст.;

б) Рабочие условия:

температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С;

относительная влажность  воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

5

4. Подключение

Назначение контактов разъема «Analog I/O»   для подключения к источнику входного сигнала в зависимости от типа установленных преобразователей:

| Номер контакта | Тип преобразователя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H-27U, H-27T, H-27I | H-27R |  |
| 1 | Не подключен | Не подключен |  |
| 2 | Не подключен | Не подключен |  |
| 3 | Экран |  | Экран |
| 4 | Y16 | U8- |  |
| 5 | Y15 | I8+ |  |
| 6 | Y14 | U7- |  |
| 7 | Y13 | I7+ |  |
| 8 | Y12 | U6- |  |
| 9 | Y11 | I6+ |  |
| 10 | Y10 | U5- |  |
| 11 | Y9 | I5+ |  |
| 12 | Y8 | U4- |  |
| 13 | Y7 | I4+ |  |
| 14 | Y6 | U3- |  |
| 15 | Y5 | I3+ |  |
| 16 | Y4 | U2- |  |
| 17 | Y3 | I2+ |  |
| 18 | Y2 | U1- |  |
| 19 | Y1 | I1+ |  |
| 20 | Не подключен | Не подключен |  |
| 21 | Не подключен | Не подключен |  |
| 22 | X16 | U8+ |  |
| 23 | X15 | I8- |  |
| 24 | X14 | U7+ |  |
| 25 | X13 | I7- |  |
| 26 | X12 | U6+ |  |
| 27 | X11 | I6- |  |
| 28 | X10 | U5+ |  |
| 29 | X9 | I5- |  |
| 30 | X8 | U4+ |  |
| 31 | X7 | I4- |  |
| 32 | X6 | U3+ |  |
| 33 | X5 | I3- |  |
| 34 | X4 | U2+ |  |
| 35 | X3 | I2- |  |
| 36 | X2 | U1+ |  |
| 37 | X1 | I1- |  |

Примечания:

1. X-неинвертирующие входы;  Y- инвертирующие входы;

I-, I+ - токовые выходы;

U-, U+ - потенциальные входы.

2. Тип разъема - DRB-37M.

6

Назначение контактов разъема «Digital I/O» для подключения внешних сигналов к цифровым цепям и входам АЦП:

| Номер контакта | Назначение | Тип логики (для цифровых сигналов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход 1 АЦП |  |
| 2 | Вход 3 АЦП |  |
| 3 | Вход 5 АЦП |  |
| 4 | Вход 7 АЦП |  |
| 5 | Общий АЦП |  |
| 6 | Вход прерывания |  |
| 7 | Цифровой выход 1 | TTL |
| 8 | Цифровой выход 3 |  |
| 9 | Цифровой выход 5 |  |
| 10 | Цифровой выход 7 |  |
| 11 | Цифровой вход 1 |  |
| 12 | Цифровой вход 3 |  |
| 13 | Цифровой вход 5 |  |
| 14 | Цифровой вход 7 |  |
| 15 | Цифровой вход/выход 8 | CMOS |
| 16 | Цифровой вход/выход 10 |  |
| 17, 18, 19 | Общий цифровой |  |
| 20 | Вход 0 АЦП |  |
| 21 | Вход 2 АЦП |  |
| 22 | Вход 4 АЦП |  |
| 23 | Вход 8 АЦП |  |
| 24 | Общий АЦП |  |
| 25 | Не подключен |  |
| 26 | Цифровой выход 2 | TTL |
| 27 | Цифровой выход 4 |  |
| 28 | Цифровой выход 6 |  |
| 29 | Цифровой выход 8 |  |
| 30 | Цифровой вход 2 |  |
| 31 | Цифровой вход 4 |  |
| 32 | Цифровой вход 6 |  |
| 33 | Цифровой вход 8 |  |
| 34 | Цифровой вход/выход 9 | CMOS |
| 35 | Цифровой вход/выход 11 |  |
| 36, 37 | Общий цифровой |  |

Примечания:

1. Цепи «Общий АЦП» и «Общий цифровой» гальванически связаны между собой.

2. Тип разъема - DRB-37F.

- 7

- Назначение контактов интерфейсного разъема «RS-232» для подключения к персональному компьютеру:

| Тип разъема | Номер контакта | Назначение |
| --- | --- | --- |
| DRB-9M | 1 | DSD |
|  | 2 | RxD |
|  | 3 | TxD |
|  | 4,7,9 | не подключен |
|  | 5 | GND |
|  | 6 | DSR |
|  | 8 | CTS |

- Назначение контактов интерфейсного разъема «RS-485/USB/CAN» для подключения к персональному компьютеру по интерфейсу RS-485:

| Тип разъема | Номер контакта | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DRB-9F | 1, 2 | GND485 | Цепь “Общий”. Может быть использована для соединения с корпусом ПК. |
|  | 6,7 | B485, A485 | Интерфейс RS-485 |
|  | 5 | 0В | «–» внешнего источника питания |
|  | 4 | +U | +7…20В внешнего источника питания |
|  | 3,8,9 | Не подключен |  |

Для подключении к персональному компьютеру при помощи интерфейсов USB или CAN используется разъем типа DUSB-BRA42-T11 со стандартным для устройств USB назначением контактов.