L-Card Ltd. Июнь 2003 г.

Комплект ПО для работы с E-270 под LabView.

Поддержан как порт USB, так и порт RS-232/485.

Комплект поставки:

e270.llb

e270lvdll.dll

MainDemoE270.vi

Если у Вас не установлен драйвер для E-270, то необходимо его установить - используйте LDEVUSB.INF и LDEVUSB.SYS (операционная система сама запросит INF-файл).

Скопируйте E270API.dll и e270lvdll.dll в системную директорию Windows. При этом проследите, что каждой DLL будет по одной копии, т.е. если Вы уже имеете предустановленную из перечисленных к.-л. DLL, прежде всего удалите ее.

Основное ПО для LabView состоит из e270.llb - библиотеки виртуальных инструментов:

- OpenE270 (вызывается первой)

- ReadE270 - читает показания прибора в единицах физической величины (мВ, мА, ...)

- CloseE270 (вызывается по завершению работы).

В качестве примера написан инструмент MainDemoE270.vi