Важная информация по настройке платы L-1450 для работы в среде

Windows в режиме совместимости с платой L-1250/51

Пошаговая инструкция.

1. Запустить LSetup

2. Выбрать тип платы L-1250

3. В качестве BIOS-а платы указать lbios015.bio

4. Сбросить флажок BIN-DSL driver type

5. Выйти из программы

6. В директории /WINDOWS найти файл lcard_ad.ini и в нем в разделе

[Slot_X] добавить ключики

LoadAsL1450=1 // если вы работаете с 1450 то надо 1, если с настоящей 1250 то 0

L1450ChannelMode= (0/1) // 0- диф. режим 1- одноп. режим каналов

L1450InputRange= (0/1) // 0 - 5 В 1- 10 В диапазон.

7. Запустить Lsetup

8. Нажать кнопку «Тест» - должны работать все тесты.