Руководство програмиста для использования API драйвера VLCARDD.VXD.

1. Загрузка драйвера VLCARDD.VXD.

2. Вызов API драйвера VLCARDD.VXD.

2.1 Инсталяция/деисталяция обработчика прерывания.

2.2 Установка/освобождение нотифиации Callback функцией.

2.3 Установка/освобождение нотифиации событием.

2.4 Установка/освобождение нотифиации сообщением.

2.5 Размаскирока/Маскирвка IRQ.

3. Выгрузка драйвера VLCARDD.VXD.

# Загрузка драйвера VLCARDD.VXD.

Загрузка VxD драйвера осуществляется при помощи API WIN32 функции CreateFile, в качестве параметров эта функция принимает имя VxD драйвера.

HANDLE CreateFile(

lpszName,

fdwAccess,

fdwShareMode,

lpsa, fdwCreate,

fdwAttrsAndFlags,

hTemplateFile)

LPCTSTR lpszName;

Имя драйвера — 					“\\\\.\\VLCARDD.VXD”

DWORD fdwAccess;

0

DWORD fdwShareMode;

0

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa;

NULL

DWORD fdwCreate;

Условия при которых содаётся хэндл — 	CREATE_NEW

DWORD fdwAttrsAndFlags;

Атрибуты хэндла —

FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE|FILE_FLAG_OVERLAPPED

HANDLE hTemplateFile;

0

Параметры установленные в 0 могут не использоватся, более подробное описание этих параметров см. API WIN32.

В случае если эта функция возвращает коректный хэндл драйвер загружается и инициализируется.

# Вызов API драйвера VLCARDD.VXD.

Вызов функций драйвера осуществляется при помощи фунции входящей в состав API WIN32 — DeviceIoControl.

BOOL DeviceIoControl(

hDevice,

dwIoControlCode,

lpvInBuffer,

cbInBuffer,

lpvOutBuffer,

cbOutBuffer,

lpcbBytesReturned,

lpoOverlapped)

HANDLE hDevice;

Хэндл возвращённый предыдущей функцией

DWORD dwIoControlCode;

Номер функции передаваемый драйверу

LPVOID lpvInBuffer;

Указатель на буффер входных данных

DWORD cbInBuffer;

Размер входного буффера

LPVOID lpvOutBuffer;

Указатель на буффер выходных данных

DWORD cbOutBuffer;

Размер входного буффера

LPDWORD lpcbBytesReturned;

Указатель на переменную в которую записывается число байт

LPOVERLAPPED lpoOverlapped;

Указатель на overlapped структуру

В результате драйвер получает номер функции и исполняет её используя входной буффер и иногда overlapped структуру, результат выполнения записывается в выходной буффер и в переменную числа возвращенных байт.

Номера поддерживаемых функций зависят от конкретного драйвера. Драйвер VLCARDD.VXD поддерживает следующие функции:

GetVersion			0x0

InstallIrqHandler		0x 1

DeInstallIrqHandler	0x 2

InstallIrqCallback		0x 3

DeInstallIrqCallback	0x 4

InstallIrqEvent		0x 5

DeInstallIrqEvent		0x 6

InstallIrqMessage	0x 7

DeInstallIrqMessage	0x 8

UnMaskIrq			0x 9

MaskIrq			0x A

## Инсталяция/деисталяция обработчика прерывания.

InstallIrqHandler/DeInstallIrqHandler — Предназначены для получения/освобождения указанного IRQ, входные параметрами являются номер IRQ (Unsigned Short - размер 2 байта), в случае если размер 4 байта то следуещие 2 байта используется драйвером для установки поля VID_Options по логике XOR в дескрипторе IRQ. выходными параметрами является номер хэндла ассоцированный с данным IRQ. Если размер 0 байт то драйвер получает 11 IRQ. В случае если функция возвратила FALSE то с помощью GetLastError() можно получить номер ошибки, помимо внутренних для Win95 ошибок может возвратится ошибка errIrqUnAvailable с номером 0x40000001 означающее что данное IRQ уже занято и использоватся не может.

## Установка/освобождение нотифиации Callback функцией.

InstallIrqCallback/DeInstallIrqCallback — Эти функции пока не реализованы в полной пере и их лучше пока не использовать.

## Установка/освобождение нотифиации событием.

InstallIrqEvent/DeInstallIrqEvent — Устанавливает/освобождает драйвер от сигнализирования что прерывание произошло через установку заданного EVENT в signaled state, EVENT должно быть мануальным и после выполнения действий связаных с обработкой прерываний его нужно сбросить в nonsignaled state и исполнить функцию RESET_IRQ() входящую в состав lcard_32.dll. При вызове функции помимо номера хэндла возвращенного функцией InstallIrqHandler (4 байт) обязательно должен быть передан указатель на overlapped структуру содержащий в поле hEvent коректный номер хэндла мануального EVENT.

## Установка/освобождение нотифиации сообщением.

InstallIrqMessage/DeInstallIrqMessage — Устанавливает/освобождает драйвер от сигнализирования что прерывание произошло через передачу в заданное окно сообщения. За хэндлом (4 байта) следует хэндл окна которому послать сообщение и номер этого сообщения, в качестве параметра lparam проседуре диспечеру сообщений передаётся номер хэндла.

## Размаскирока/Маскирвка IRQ.

UnMaskIrq/MaskIrq — Размаскировывает/Замаскирвывает IRQ ассоциированое с данным хэндлом. Для работы с прерыванием его надо размаскировать а после работы с ним его надо замаскировать, вне зависимости от того размаскировыванно или замаскированно прерывание DSP процессор продолжает их генерацию, просто PC не информируется об этом.

# Выгрузка драйвера VLCARDD.VXD.

Выгрузка VxD драйвера осуществляется при помощи API WIN32 функции CloseHandle, в качестве параметров эта функция принимает хэндл VxD драйвера.

BOOL CloseHandle(hObject)

HANDLE hObject;

handle of object to close

В случае если эта функция возвращает TRUE драйвер выгружается и деинициализируется иначе GetLastError() вернёт номер ошибки.