Использование LabView ( инструмента разработки прикладных программ ) для работы с модулем E-24.

Модуль E-24 представляет из себя 8-ми канальный измерительный блок АЦП, предназначенный для подключения к COM порту персонального компьютера с питанием от COM порта. Подробное описание модуля E-24 можно найти в файле E24.DOC. Для создания программы, работающей в ОС Windows-95 и взаимодействующей  с  модулем E-24, в некоторых случаях  удобно применить такой инструмент  разработки прикладных управляющих программ, как LabView Version 4.0 .

Все необходимые для работы с модулем E-24  API-функции  оформлены в виде DLL-библиотеки. Для удобства использования DLL-библиотеки совместно с системой LabView вместе с DLL-файлом поставляется  библиотека виртуальных инструментов, представляющая собой интерфейс с функциями DLL в формате LabView. Для вызова из написанной на LabView программы каждой из API-функций достаточно применить соответствующий виртуальный инструмент (ВИ) из библиотеки виртуальных инструментов.  Библиотека ВИ для работы с модулем E-24 находится в файле  E24.LLB. Итак, все импортированные в LabView  API-функции, необходимые для работы с модулем  E-24, оформлены в виде виртуальных инструментов  системы LabView.

## Описание виртуальных инструментов для работы с модулем E-24.

### InitE24.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию InitE24, которая инициализирует последовательный порт PC для работы с модулем  E-24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  InitE24.vi  .

Вход “Последовательный порт” может принимать значения  “COM1” или “COM2”.

Вход “Частота” может принимать значения из ряда: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и определяет скорость работы последовательного COM-порта.

Выход “Идентификатор модуля E24” используется в качестве одного из входов во всех остальных ВИ.

### 2.  ConfigE24Chan.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию ConfigE24Chan, предназначенную для конфигурирования каналов модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  ConfigE24Chan.vi  .

Вход “Вход” может принимать одно из 4-ех значения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| Вход | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Линия A | Подключение линии A выбранного канала |
| 1 | Линия B | Подключение линии B выбранного канала |
| 2 | Опорное напряжение | Подключение опорного напряжения к выбранному каналу |
| 3 | Внутренняя земля | Подключение внутренней земли микросхемы АЦП к выбранному каналу |

Вход “Канал” может принимать одно из 5-ти значений в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

| Канал | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Все каналы | Подключение всех четырех каналов модуля |
| 1 | Канал 1 | Подключение только первого канала модуля |
| 2 | Канал 2 | Подключение только второго канала модуля |
| 3 | Канал 3 | Подключение только третьего канала модуля |
| 4 | Канал 4 | Подключение только четвертого канала модуля |

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 3.  SetE24Rate.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SetE24Rate, предназначенную для установки частоты сбора данных с каналов модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SetE24Rate.vi  .

Вход “Требуемая частота” может принимать любое значение от 0 до 300 (частота сбора данных, измеряемая в Герцах; причем суммарная частота по всем четырем каналам не должна превышать 1000 Гц ).

Вход “Канал” может принимать одно из 5-ти значений в соответствии с таблицей 2.

Выход “Установленная частота”  принимает значение реально установленной частоты в модуле E24.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 4.  SetGain.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SetGain, предназначенную для установки коэффициента усиления (диапазона) каналов и режима калибровки модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SetGain.vi  .

Вход “Диапазон” может принимать одно из 8-ми значений в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

| Диапазон | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | 2500 мВ |
| 1 | 1250 мВ |
| 2 | 625 мВ |
| 3 | 312.5 мВ |
| 4 | 156 мВ |
| 5 | 78 мВ |
| 6 | 39 мВ |
| 7 | 19.5 мВ |

Вход “Режим калибровки”  может принимать одно из 8-ми значений в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

| Режим калибровки | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Калибровка не проводится |
| 1 | Самокалибровка |
| 2 | Внешняя калиброка нуля |
| 3 | Внешняя калибровка масштаба |
| 4 | Смешанная калибровка |
| 5 | Полная калибровка |
| 6 | Внутренняя калибровка нуля |
| 7 | Внутренняя калибровка масштаба |

Вход “Канал” может принимать одно из 5-ти значений в соответствии с таблицей 2.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 5.  RefreshParam.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию RefreshParam, предназначенную для обновления параметров в модуле E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  RefreshParam.vi  .

Вход “Канал” может принимать одно из 5-ти значений в соответствии с таблицей 2.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 6.  StopE24.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию StopE24, предназначенную для остановки модуля E24 и очистки FIFO буфера как в модуле E24, так и в PC.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  StopE24.vi  .

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 7.  SetActiveChan.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SetActiveChan, предназначенную для  установки активных каналов в модуле E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SetActiveChan.vi  .

Вход “Канал” может принимать одно из 5-ти значений в соответствии с таблицей 2.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 8.  ReadComData.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию ReadComData, предназначенную для чтения данных из модуля E24 .

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  ReadComData.vi  .

Вход “Объем данных”  должен принимать 2 значения:4 или 5 (фактически таким образом определяется длина буфера для считываемых из модуля данных).

Выход “Буфер данных” содержит буфер с данными, считанными из модуля.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 9.  ConveretE24Block.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию ConvertE24Block, предназначенную для преобразования полученных от модуля E24 данных.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ

ConvertE24Block.vi  .

Вход “Буфер данных” содержит буфер с данными, считанными из модуля.

Вход “Длина буфера”  должен принимать 2 значения:4 или 5 (фактически таким образом определяется длина буфера данных).

Выход “Канал” принимает значение номера канала модуля, данные которого находятся в буфере.

Выход “Таймер”  принимает  значение внутреннего  счетчика модуля E24, соответствующее данным, переданным модулем.

Выход “Ошибка” принимает значение 1, если имела место ошибка и 0 – в противном случае.

Выход “Признак линии” определяет состояние сухого контакта (1 – разомкнуто, 0 – замкнуто).

Выход “ Код АЦП” принимает значение кода АЦП, переданного модулем.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### FreeComPort.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию FreeComPort, предназначенную для  отсоединения от COM-порта модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  FreeComPort.vi  .

### 11.  GetEEPROMByte.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию GetEEPROMByte, предназначенную   для чтения байта из EEPROM модуля E24 .

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  GetEEPROMByte.vi .

Выход “Прочитанный байт”  принимает значение прочитанного по ранее установленному адресу EEPROM байта.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 12.  SetEEPROMAddress.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SetEEPROMAddress, предназначенную   для установки адреса EEPROM модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SetEEPROMAddress.vi  .

Вход “Адрес” должен  принимать значение устанавливаемого адреса EEPROM.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 13.  SetEEPROMByte.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SetEEPROMByte, предназначенную   для  записи байта в EEPROM модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SetEEPROMByte.vi  .

Вход “Байт” должен  принимать значение записываемого в EEPROM байта по ранее установленному адресу.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 14.  ResetCounter.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию ResetCounter, предназначенную   для сброса таймера в модуле E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  ResetCounter.vi  .

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 15.  SendCommand.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию SendCommand, предназначенную   для посылки команды и ее параметров в модуль E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  SendCommand.vi  .

Вход ”Команда” должен принимать значение посылаемой в модуль E24 команды.

Вход “Параметр” должен принимать значение двух передаваемых с командой параметров (конечно же, в случае необходимости передачи вместе с командой и параметров, каждый из которых, как и сама команда, должен иметь тип unsigned char :U8), причем 1-ый  параметр должен быть записан в старший байт входа “Параметр”, а 2-ой параметр – в младший байт   входа “Параметр”.

Вход “Длина” должен принимать два значения :1 - в случае отсутствия параметров или 3 – в противном случае.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 16.  Set4byteMode.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию Set4byteMode, предназначенную   для установки 4-ех байтового режима посылки для модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  Set4byteMode.vi  .

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 17.  Set5byteMode.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию Set5byteMode, предназначенную   для установки 5-ти байтового режима посылки для модуля E24.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  Set5byteMode.vi  .

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 18.  ConfigE24Com.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию ConfigE24Com, предназначенную   для установки частоты обмена модуля E24  с COM-портом.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  ConfigE24Com.vi  .

Вход “BAUD” может принимать значения из ряда: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и определяет скорость работы последовательного COM-порта.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.

### 19.  GetParameters.vi

Данный виртуальный инструмент реализует API-функцию GetParameters, предназначенную   для полученния параметров модуля E24 в виде 14-ти байтовой посылки.

Ниже показано, как в программе на LabView можно работать с ВИ  GetParameters.vi  .

Выход “Массив из 14-ти байт” содержит переданные модулем E24 параметры.

Выход “Результат” принимает значение входа “Идентификатор модуля E24”- в случае отсутствия ошибки во время работы ВИ, и значение 0xFFFFFFFF - в случае ошибки.